附表  「航空城環評開發案自我檢核表」(總表)

| 個案環評 評估項目內容 | 檢核項目 | 參考來源 |  | 開發案自我檢核欄 |  |  | 徵詢會議 建議補強內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 | 無 | 勾選有者，應敘明環評書件對應頁數 勾選無者，應敘明未採用之理由 |  |
| 氣象、空氣 品質 | - 施工期間採行營建工程逸散粉塵合成防制效率達80％以上之空氣污染防制措施。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 擬訂相關抵換措施並符合「行政院環境保護署審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 擬訂二氧化碳相關抵換措施並符合「行政院環境保護署審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 新增或變更之固定污染源污染物採用最佳可行控制技術。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  | 固定源空氣污染防治許可申請時要求 |  |
|  | - 既有生煤鍋爐符合空氣污染物加嚴排放標準，並禁止新設生煤鍋爐。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 進入計畫區之空氣品質淨區(cleanzone)，「限制區」使用符合當期最新排放管制標準法規車輛，或替代燃料、複合燃料及電動車輛。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 擬定設置充電站及電池交換站，並規劃低污染運具專用停車區域。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
| 水文及水質 | - 配合規劃下水道建設，納入污水處理廠進行處理。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 承諾新闢工業區廢污水處理後回收利用比例達70%。(用水計畫書承諾產業用水回收循環利用水回收率達30%以上) | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 1公頃以上之開放性公共設施應留設供具雨水貯留功能之設施。住宅區、商業區/車站專用區、產業專用區設置雨水貯留比例達30%；公共設施用地雨水貯留比例達50%。 | 用水計畫書 |  |  |  |  |  |
|  | - 除第二種住宅區外，建築基地開發規模達2,000m²者設置充足之雨水貯留滯洪及涵養水份再利用相關設施。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 開發新建之公共建築或大型集合住宅開發計畫，應採用符合國家省水標章認證之省水器材。 | 用水計畫書 |  |  |  |  |  |
|  | - 具廢（污）水回收再利用等對策，或規劃其他再生性水資源，並健全水資源導向（WOD）。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 規劃相關節水規範 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 考量施工中及開發後的暴雨逕流水文衝擊及非點源污染。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 於排水集水區域內辦理土地開發利用，變更使用計畫或其他事由，致增加排水之逕流量者，應將排水計畫書送該排水之管理機管審查。 | 排水管理辦法 |  |  |  |  |  |
| 地形、地質及土壤 | - 針對河川、區域排水設施、埤塘以及相關設施衍生之禁限建、噪音防制範圍等限制或條件發展因子，予以特別考量與規劃。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 提出剩餘土石方先期規劃構想及經費概估，並朝區內土石方挖填平衡方向為原則。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 | - 廢棄物採行「資源循環零廢棄」為優先推動方案。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 將現有廢棄物清除處理設施納入未來情境變化考量（如處理設施使用壽命等）。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 考量各種工法在現地所需之材料、水與廢棄物之產生量，以現地廢棄物產生量最少化進行規劃設計。 | 參考「永續公共工程指標評估指標與項目」提出 |  |  |  |  |  |
| 噪音與振動 | - 將噪音累加延時暴露影響納入考量。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 建物採用防音建材以降低航空噪音之影響。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 周邊人行道路旁設置景觀圍籬避免噪音直接傳遞至人行道旁。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 路面採用相關低噪音鋪面與限制行車速率。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 符合都市計畫中達降低噪音效果之建物設計強度。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
| 文化 | - 開發前依文資法第51 條第2項「政府機關策定重大營建工程計畫時，…應先調查工程地區有無遺址或疑似遺址」，調查區內各項文化資產。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 計畫區西側邊界外「縣定遺址大園尖山遺址」，其指定公告範圍為大園國小校地全區，鄰近本計畫範圍，是否依遺址監管保護辦法第7、8 條規定辦理，開發鄰近地區前，將評估其可能受開發之影響，鄰近地區施工整地期間，將委託專業人員進行監看作業，並依文資法相關規定辦理。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 於開發階段規劃活化對策，並考量信仰中心之無形文化資產。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 就計畫範圍內之古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀、民俗及其文化等文化資產，進行專業調查並研擬保存計畫。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
| 生態環境 | - 原有現存植被面積予以保留或預留再綠化空間。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 工程考慮土地水份涵養能力之設計。 | 參考「永續公共工程指標評估指標與項目」提出 |  |  |  |  |  |
|  | - 鄰近河段避免直接於河床施以破壞或改變性之工程動作。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 開發案設計中利用空間進行生態綠化以創造生態面積。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 開發案設計中保留埤塘邊岸最適生態微棲地空間。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
|  | - 各個公園綠地使用本地種物，取代外來種園藝植物，並注意鳥、蟲、魚之食物鏈關係。 | 參考本縣農業發展局意見 |  |  |  |  |  |
|  | - 建築基地開放空間以喬木及複層植栽綠化面積達法定空地之60％；建築物屋頂設置屋頂層面積50％以上綠化面積；公園、綠地、廣場等公共設施用地應留設用地總面積50％以上綠化面積。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
| 交通 | - 提出交通影響評估報告書。 | 參考本縣交通局意見 |  |  |  |  |  |
|  | - 提供開放停車空間資訊並與ITS系統介接。 | 參考本縣交通局意見 |  |  |  |  |  |
|  | - 設置大眾運輸即時資訊布告場所。 | 參考本縣交通局意見 |  |  |  |  |  |
|  | - 留設足夠自行車停放及電動車輛充電站設置空間，並附設車架。 | 參考本縣交通局意見 |  |  |  |  |  |
| 景觀及遊憩 | - 依都市計畫規定各分區法定建蔽率加10%為上限，且不超過80%及臨建築線至少退縮4m為原則，減少建築基地地下層開挖規模。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 依都市計畫規定將臨街計畫道路、基地內指定位置、指定留設廣場、鄰接公共設施用地，退縮建築並留設公共開放空間與人行步道，增加都市開放空間。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 人行出入口有2公尺寬以上人行淨空間。 | 參考「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) 」最低標準 |  |  |  |  |  |
|  | - 堤岸坡度與原河道周圍自然地形結合。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 於河川及區域排水兩側劃設10M 綠帶，留設洪患緩衝空間。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書 |  |  |  |  |  |
| 社會經濟 | - 公有建築物規劃取得銀級以上綠建築標章。 | 新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案政策評估說明書、擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 建築基地開發規模達2,000m²者，規劃建築物取得銅級以上綠建築標章。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 前述規定取得綠建築標章者，至少審核通過「綠化量」、「基地保水」、「水資源」及「日常節能」等門檻指標。 | 擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫書(再公展草案) |  |  |  |  |  |
|  | - 在設計時，考慮後續使用時耗能較低之建材，並評估工法所需使用之機具設備，選用耗能較低之方案。 | 參考「永續公共工程指標評估指標與項目」提出 |  |  |  |  |  |
|  | - 製程或服務承諾採用節能設計、設備，並評估使用廢熱等能源再利用的規劃與考量。 | 參考本縣工商發展局意見 |  |  |  |  |  |
| 綜合意見 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：歷年審查結論的一般及通案範例

| 開發類型 | 審查結論通案 |
| --- | --- |
| 工廠設立 | - 廢水回收再利用(例如85%)。 - 應訂定廢棄物委外處理之追蹤稽核計畫 - 營運期間之環境品質監測計畫應於正式運轉後連續監測(例如3年)，再行檢討。 - 空氣污染排放量應符合開發行為所屬工業區空氣污染總量管制計畫之規定。 |
| 工業區開發 | - 用水總回收率至少達70% 以上( 例如：75%)。 - 工業區產生之廢棄物，以在工業區內處理為原則；廢棄物處理設施完成後始得營運。 - 基地內原有樹木於整地前應加以遷移或保護。 - 施工期間裸露之開發面積，每次不得超過二公頃。 |
| 住宅社區開發 | 位於自來水水質水量保護區者，其污水處理部分，例如： - 住宅住戶未達一百戶前，開發單位應負責污水處理系統之操作維護管理；達一百戶後應協助住戶成立管理委員會，並提撥二年之系統營運基金。 - 開發單位於出售住宅時，應於契約中明定住戶應負擔之污水處理費。 |
| 遊樂區開發 | - 施工期間裸露之開發面積每次不得超過二(或一)公頃。 - 應妥善規劃用水計畫，用水量應以250公升/人日估計。 - 應朝綠建築規劃設計。 - 開挖土方以挖填平衡為原則，棄土以供區內景觀及相關工程填土之用。 - 綠覆率。 |
| 文教建設開發 | - 施工期間裸露之開發面積每次不得超過二( 或一) 公頃。 - 應以生態工法規劃設計滯洪池(人工湖) 。 - 校區開發應依綠建築指標規劃設計，以節約能源及資源。 - 實驗室廢液應訂定管理計畫，據以執行。 |
| 燃氣電廠 | - 應使用非選擇性觸媒反應器或其他設備有效降低氮氧化物之排放量。 - 輸配電線兩側各五十公尺處之磁場強度不得超過二十毫高斯。 - 當地溫度超過攝式四十度時應於一小時內降載或停止運轉並發出通報。 - 應於營運一年後針對本計畫空氣污染物排放物對臭氧之影響予以評估送環保主管機關備查。 |
| 汽電共生設備(燃煤) | - 空氣污染物之排放最大濃度值上限(例如：總懸浮微粒25mg/ Nm3；硫氧化物30 ppm；氮氧化物50ppm) 。 - 產生之電力供該工廠或工業區使用為限。 |
| 其他共通性審查意見 | - 施工期間應請考古專家學者監測，一旦遇到古蹟遺址應立即停工，並執行相關防護措施及依文化資產保存法規定辦理。 - 應於施工前委請專業學者對施工人員進行考古基礎訓練。 - 計畫如經許可，開發單位應於施工前，依環境影響評估法第七條第三項規定，至當地舉行公開說明會。 - 應於施工前依環境影響說明書(或評估書)內容及審查結論訂定施工環境保護執行計畫，並記載執行環境保護工作所需經費;如委託施工，應納入委託之工程契約書。該計畫或契約書，開發單位於施工前應送環保主管機關備查。 |